INFORMACIJE O PROIZVODU I KORIŠTENJU

1564420-FF-ZIP

FIRE-FIGHTER ZIP

(FF-ZIP)

DLAN                 Dvostruko tkanje od materijala KEVLAR® sa SEIZ® oblogom od silicijevog karbida.

NALIČJE                 NOMEX® u crvenoj i tamnoplavoj boji sa SEIZ® Heat Absorber materijalom za apsorpciju topline,

smještenim da zaštiti zglobove prstiju. Elastični nabor oko zgloba.

PODSTAVA               SEIZ® Senso Touch Lining System. Podstava od materijala KEVLAR® je čvrsto pričvršćena za

GORE-TEX CROSSTECH® membranu.

MEMBRANA             GORE-TEX CROSSTECH® Glove Film Insert – otporno na krv i bakterijske tekućine.

MANŽETA                NOMEX® manžeta s patentiranim ZIP'N'CLOSE sustavom zakopčavanja (patentni i velcro

zatvarač). Prednost kombinacije standardne manžete i pletene manžete. Izolacija od pare i

vodootporno do kraja manžete. Vrlo dobra kombinacija s taktičkim jaknama. Iznutra ušica

za vješanje rukavica na jaknu.

BOJA   tamnoplava/crvena             VELIČINE: 05 06 07 08 09 10 11 12 (13)

SIZES       	06  07  08  09  10  11  12 (13)

SVOJSTVA

CARE INSTRUCTIONS                                    	Nur Handwäsche!

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

Parametri	Zahtjev 	Rezultat

Otpornost na abraziju 	EN 388 | 3 (2000 ciklusa)	4

Otpornost na rezanje 	EN 388 | 2 (faktor 2,5)	4

Otpornost na drapanje 	EN 388 | 3 (50N)	4

Otpornost na probijanje                EN 388 | 3 (100N)	3

Otpornost na rezanje 	EN ISO 13997	E

Ponašanje pri gorenju 	EN 407 | 4	4

Savitljivost 	EN 420 | 1	4	Kat. 3

Svi ostali ispitni parametri = prolaz

1 ili A = niska razina učinkovitosti, razina 4, 5 ili F = visoka razina učinkovitosti, X = nije ispitano.

Pozor! Ne koristite izbjeljivače ili oksidanse. Razina učinkovitosti potvrđena nakon 5 ciklusa pranja.

UPUTE ZA

ODRŽAVANJE

ÖTI – Institut za ekologiju (0534), tehniku i

inovaciju d.o.o.

A-1050 Beč, Spengergasse 20

SKLADIŠTENJE

VIJEK TRAJANJA

ZBRINJAVANJE

OGRANIČENJA

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Rukavice skladištite na suhom i čistom mjestu. Izbjegavajte izlaganje vlazi i direktnim sunčevim zrakama.

Vijek trajanja ovisi o stupnju pohabanosti i intenzitetu korištenja u dotičnim područjima upotrebe. Stoga nije moguće navesti vremensku duljinu vijeka trajanja. Trošenje definira promjenu svojstava proizvoda tijekom vremena upotrebe ili skladištenja. Trošenje je uzrokovano kombinacijom faktora poput: procesi čišćenja, održavanja ili dezinfekcije / izlaganje vidljivom / ili UV zračenju / izlaganje visokim ili niskim temperaturama ili promjenama temperature / izlaganje kemikalijama uključujući vlagu / izlaganje biološkim agensima poput bakterija, gljivica, insekata ili drugih štetnih tvari / mehanički učinci poput abrazije, savijanja, kompresije i vlačnog naprezanja / kontaminacija npr. zemljom, uljima, prskanjem / rastaljeni metal itd. / habanje.

Istrošene i/ili nepotrebne rukavice mogu se zbrinuti s kućnim otpadom.

Ove rukavice ne štite od kemijskih, bakterijskih i elektrostatičkih opasnosti. Nisu prikladne za rad s rotirajućim predmetima.

Oštećene rukavice mogu imati smanjena zaštitna svojstva i stoga ih je potrebno zamijeniti.

Preuzimanje na: http://www.seiz.de/datenblaetter

Seiz Technical Gloves GmbH | Neuhauser Str. 63 | D-72555 Metzingen | Tel.: +49 (0)7123 / 1704-0 | Fax: +49 (0) 7123 / 1704-44 | info@seiz.de | www.seiz.de