INFORMACIJE O PROIZVODU I KORIŠTENJU

800100-PRF

PROFEEL

DLAN                 Crni materijal, mješavina elastana i poliamida s pojačanim palčevima od specijalne Amara kože.

Silikonski uzorak osigurava savršenu frikciju.

NALIČJE                 Žuta i crvena tkanina za vjetrovke u kombinaciji s crnim neoprenom.

.

PODSTAVA               Podstava od materijala KEVLAR® sa staklenom vunom za sveobuhvatnu zaštitu od 360 stupnjeva.

MANŽETA                Elastični nabor za zaštitu od komadića stakla i prljavštine.

Pomagalo za oblačenje s ušicom za karabiner za vješanje rukavica za jaknu.

BOJA   žuzta/crna/crvena             VELIČINE: 06 07 08 09 10 11 12 13

SIZES       	06  07  08  09  10  11  12 (13)

SVOJSTVA

CARE INSTRUCTIONS                                    	Nur Handwäsche!

EN 659:2003 + A1:2008 + AC:2009

Parametri	Zahtjev 	Rezultat

Otpornost na abraziju 	EN 388 | 3 (2000 ciklusa)	4

Otpornost na rezanje 	EN 388 | 2 (faktor 2,5)	5

Otpornost na drapanje 	EN 388 | 3 (50N)	4

Otpornost na probijanje               EN 388 | 3 (100N)	4

Otpornost na rezanje 	EN ISO 13997	E

Savitljivost 	EN 420 | 1	5

Kat. 3

Svi ostali ispitni parametri = prolaz

1 ili A = niska razina učinkovitosti, razina 4, 5 ili F = visoka razina učinkovitosti, X = nije ispitano.

Pozor! Ne koristite izbjeljivače ili oksidanse. Razina učinkovitosti potvrđena nakon 20 ciklusa pranja.

UPUTE ZA

ODRŽAVANJE

Prijavljeno tijelo: 0534

ÖTI – Institut za ekologiju, tehniku i

inovaciju d.o.o.

Spengergasse 20, A-1050 Beč

SKLADIŠTENJE

VIJEK TRAJANJA

ZBRINJAVANJE

OGRANIČENJA

IZJAVA O SUKLADNOSTI

Rukavice skladištite na suhom i čistom mjestu. Izbjegavajte izlaganje vlazi i direktnim sunčevim zrakama.

Vijek trajanja ovisi o stupnju pohabanosti i intenzitetu korištenja u dotičnim područjima upotrebe. Stoga nije moguće navesti vremensku duljinu vijeka trajanja. Trošenje definira promjenu svojstava proizvoda tijekom vremena upotrebe ili skladištenja. Trošenje je uzrokovano kombinacijom faktora poput: procesi čišćenja, održavanja ili dezinfekcije / izlaganje vidljivom / ili UV zračenju / izlaganje visokim ili niskim temperaturama ili promjenama temperature / izlaganje kemikalijama uključujući vlagu / izlaganje biološkim agensima poput bakterija, gljivica, insekata ili drugih štetnih tvari / mehanički učinci poput abrazije, savijanja, kompresije i vlačnog naprezanja / kontaminacija npr. zemljom, uljima, prskanjem / rastaljeni metal itd. / habanje.

Istrošene i/ili nepotrebne rukavice mogu se zbrinuti s kućnim otpadom.

Ove rukavice ne štite od kemijskih, bakterijskih i elektrostatičkih opasnosti. Nisu prikladne za rad s rotirajućim predmetima.

Oštećene rukavice mogu imati smanjena zaštitna svojstva i stoga ih je potrebno zamijeniti.

Preuzimanje na: http://www.seiz.de/datenblaetter

Seiz Technical Gloves GmbH | Neuhauser Str. 63 | D-72555 Metzingen | Tel.: +49 (0)7123 / 1704-0 | Fax: +49 (0) 7123 / 1704-44 | info@seiz.de | www.seiz.de