PWT35

OPIS

ZNAČAJKE

POWER TECH ASORTIMAN

| Norma: | EN-ISO 20347:2012 O3+SRC+CI+HI+HRO+FO |
| --- | --- |
| Šifra: | 160103 |
| Veličine: | 35 do 47 EU |
| Visina: | 8,1 cm unutrašnjost ( 5%) [vel. 42] |
| Težina: | 960 g/par (cca) [vel. 42] |

Cipele od pune zrnaste kože. SRC potplat od poliuretana i gume otporan na klizanje.

Gornjište: vodootporna puna zrnasta koža.

| PUNA ZRNASTA KOŽA | PROZRAČNA PODSTAVA |
| --- | --- |
| OTPORNO NA GORIVO-ULJE | VEZICE |
| FLEKSIBILNI ULOŽAK OTPORAN NA BUŠENJE | PERIVI UKLONJIVI ULOŠCI |

Unutarnja podstava: prozračna tkanina otporna na abraziju. Pjenasta podstava oko gležnjeva.

Zaštitni uložak: nemetalni uložak otporan na proboj (poliester visoke čvrstoće).

Uklonjivi uložak: anatomski oblikovan, s antibakterijskim tretmanom. Omogućuje pranje na 30º i otporan je na abraziju.

Potplat: dva sloja, gornji sloj od pjenastog poliuretana i donji sloj od crne gume.

Zakopčavanje: vodootporne vezice.

FAL CALZADOS DE SEGURIDAD S.A.	Avenida Logroño 21bis, 26580 Arnedo (La Rioja) ŠPANJOLSKA - T.: +34 941 380 800 - M.: info@falseguridad.es